一、填空题。

1、说明下列指令意义：

ON    并联的常闭触点        ALD 电路块的串联指令

OLD  电路块的并联指令        LD   装载指令

LPS   入栈指令               TON  通电延时定时器指令

AN    串联的常闭触点        CTU 加计数器指令

2、继电器的线圈断电时，其常开触点断开，常闭触点闭合。

3、外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为   1    状态，

梯形图中对应的常开触点  接通     ，常闭触点 断开      。

4、点动控制要变为长动控制，需在启动按钮上加上  自锁      环节。

5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的 起动    方法。

6、电气控制图一般分为论     主      电路和     控制    电路两部分。

7、热继电器是对电动机进行 过载 保护的电器；熔断器是用于供电线路

和电气设备的短路保护的电器。

8、将编程器内编写好的程序写入PLC时，PLC必须处在  STOP  模式。

（RUN，STOP）

二、指出下列电路有何错误？应如何改进？

电气互锁、两个机械互锁、过载保护

三、写出下图语句表。

四、简答题

试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处，并说明如果采用PLC控制，还需要中间继电器吗？

相同：电磁机构相同；

不相同：用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。

中间继电器用于增加控制点数或信号放大。

不需要。

五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。

要求：1．有启动和停止及点动按钮；2．有短路和过载保护。  请画出主电路和控制电路。

六、试用PLC来实现第五题的控制。要求1。画出I/O分配图；2。画出梯形图或写出语句表。