一、填空题

1. 空气开关是一种     电器，接触器是一种     电器，行程开关是一种     电器（从保护、主令、配电、执行、控制中选择）。

2.交直流接触器线圈的是有区别的，直流电磁铁的吸引线圈   (有/无)线圈骨架，交流电磁铁的吸引线圈铁心   (有/无)短路环。

3.按触点的结构形式，有      触点和指式触点两种，其中指式触点适用通电次数    (多/少)电流    (大/小)的场合。

4.“”符号为     开关常闭触点，“”符号为    (通/断)电延时时间继电器的延时    (断开/闭合)常闭触点。

5.KS是    继电器的文字符号。

6.在机床电气控制中常用的过载保护电器是     。

7.PLC的编程语言一般有      、       、功能表图及高级语言等。

二、问答题

1.如下图所示电路，能否实现正反转功能？该电路存在一些不足，试从电气控制的保护和易操作性等方面加以改进。

三、语句表梯形图相互转换题

1.将语句表转化为梯形图

LD       I0.1

A        I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

O        I0.3

OLD

=        Q0.0

2.将梯形图转化为语句表

四、分析题

1.分析下面梯形图程序的功能，由输入信号的时序图画出输出时序图

五、设计题

1.试设计某机床主电动机控制线路图，要求：

（1）可正反转

（2）正向可点动

（3）两处起停

（4）有短路保护和过载保护

2.试设计满足下图所示波形的梯形图程序。

3.试设计4台电动机PLC控制系统。按下起动按钮，4台电动机每隔2秒钟依次起动，最后一台电动机起动后4台电动机一起运行10秒之后全部停止。控制4台电动机的接触器分别为KM1、KM2、KM3、KM4。

要求：（1）画出PLC外部接线图

（2）编制出梯形图或语句表程序

（3）添加适当的注释