可编程控制指导书

（步进指令）

所 属 系  机电工程系

课程名称  可编程控制器实验

适用专业 机械制造及自动化

上海震旦职业学院

《可编程控制器步进指令实验指导书》

一、课程的基本要求：

熟练掌握可编程序控制器的基本逻辑指令和编程方法、调试方法。

掌握三菱FX2可编程序控制器的步进指令编程方法。

掌握三菱FXGPWIN编程软件的使用方法。

二、课程内容

以下共有6个实际问题，可以安排6次共12节实验课完成。

1.设计2台电动机先后启动、停止的PLC程序，控制要求如下：

  - 启动的顺序为: 电动机1→延时7秒→电动机2

  - 停止的顺序为: 电动机2→延时3秒→电动机1

允许使用定时器T,试画出其梯形图，并写出指令。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.

2．设计三台电动机先后启动的PLC程序，控制要求如下：

- 启动的顺序为: 电动机1→电动机2→电动机3

- 停止的顺序为: 电动机3→电动机2→电动机1

不允许使用定时器T,试画出其梯形图，并写出指令。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.

3．用PLC实现某电动搅拌机的控制，要求正转10秒，暂停3秒，反转10秒，暂停3秒，如此小循环2次，放出原料，然后再次正转10秒，暂停3秒……，如此大循环2次后发出声音信号（需要1秒钟），全部停止。试设计PLC控制的流程图、梯形图，并上机调试。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.

4．根据下列工艺过程，设计某深孔钻的PLC控制程序。其中，钻头从原点(位于X1处)出发，完成加工任务后，回到原点停下，即单周期运行。同时也可以按照连续自动运行方式工作，即按下启动按钮后，工作台不断地循环运行，直到按下停止按钮才停止。要求编制程序并上机调试。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.

5．喷水池中央喷嘴为高水柱，周围为低水柱开花式喷嘴。按下启动按钮，应实现如下花式喷水：

高水柱3s→停1s→低水柱2s→停1s→双水柱2s→停1s→高水柱3s→……重复上述过程。要求能够实现单周期和连续自动两种运行方式。试画出I/O连接图、流程图、梯形图，并写出指令。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.

6．二台电动机先后起动，控制要求如下：第一台先起动，7秒后第一台电动机停止，第二台起动，运行5秒钟后停止，暂停3秒后第一台重新起动，如此循环运行3次全部停止，试设计出PLC的I/O连接图、梯形图，并编写指令。

必须编写实验报告，具体内容如下：

- 分析题目要求, 拟定控制方案.

- 分配I/O口

- 绘制控制电路原理图.

- 画出控制梯形图, 写出语句表.

- 联机完成模拟调试.

- 小结.