上海震旦职业学院模拟卷8

一、填空：（每空1分，共10分）

1、PLC继电器型的输出接口适用于                驱动，晶体管型的输出接口适用于            驱动，可控硅型的输出接口适用于              驱动。

2、PLC的软件包含             、               两大部分。

3、PLC有运行(RUN)和停止(STOP)两种基本工作状态。运行状态是               的状态，停止状态一般用于                。

4、PLC系统以用户程序的完成来说可分为            、             和             三个阶段。

二、选择题(每小题2分,共20分)

1．( B )控制是目前PLC广泛应用的领域，它取代了传统的继电器控制系统，可用于单机控制、自动化生产线的控制等。

A．数据采集    B．开关量的逻辑   C．数据处理    D．矩阵运算

2．随着大规模集成电路和微型计算机技术的发展，在PLC中采用微处理器，使它的功能大大加强，远远超出了( D )、顺序控制的范围，具有计算机功能。

A．模糊控制  B．精确控制    C．定位控制    D．逻辑控制

3．( A )不是可编程序控制器的主要特点。

A．指令符通用                              B．抗干扰能力强

C．灵活性强、通用性好，具有在线修改功能    D．体积小、重量轻

4．是PLC梯形图的( C )元器件符号。

A．线圈    B．定时器    C．常开触点    D．常闭触点

5．可编程序控制器梯形图必须从( C )以触点输入开始，以线圈结束。

A．主控母线    B．状态母线    C．左边母线    D．右边母线

6．可编程序控制器控制系统是由输入部分、( C )、输出部分组成。

A．逻辑部分    B．执行部分    C．控制部分    D．显示部分

7．PLC梯形图中软继电器都处于周期性( B )扫描工作状态。

A．中断     B．循环    C．并行    D．混合

8．可编程序控制器一般由( B )、存储器、输入／输出接口、电源及编程器5部分组成。

A．连接部件    B．CPU    C．控制信号    D．导线

9．可编程序控制器是在( A )的支持下，通过执行用户程序来完成控制任务的。

A．硬件和软件   B．软件    C．元件    D．硬件

10．( D )是FX系列PLC内部计数器的类型。

A．通用加计数器    B，停电保持加计数器    C．通用加／减计数器    D．以上都是

三、判断题（下列判断正确的请打“√”，错误的打“×”。每小题1分，共20分）

1．(×)输入继电器只能提供两对“常开触点”和“常闭触点”给用户编程时使用。

2．(×)PLC的输人口是指模块内部输入的中间继电器线路。

3．(×)输出继电器是PLC的输出信号，控制外部负载，可以用程序指令驱动，也可用外部信号驱动。

4．(√)FX2N系列PLC中辅助继电器M的特点是只能用程序指令驱动。

5．(×)当电源掉电时，计数器复位。

6．(×)PLC梯形图中的编程触点只是编程元件的常开触点。

7．(√)梯形图是一种通用的编程语言。

8．(√)可编程序控制器梯形图由左右母线、编程触点、线圈和连接线组成。

9．(√)PLC梯形图中，连接于左、右母线之间的由触点和线圈构成的一条通路称为梯级。

10．(×)可编程序控制器梯形图的线圈右边可以再有接触点。

11．(×)并联一个常开触点时采用ORI指令，并联一个常闭触点时采用OR指令。

12．(×)OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动辅助继电器。

13．(×)在PLC梯形图中应将LD或OUT指令作为一个逻辑行的开始。

14．(√)若在程序中不写入END指令，则PLC从用户程序的到用户程序的最后一步。

15．(×)在梯形图中，表明在某一步上不做任何操作的指令是PSL。

16．(×)在PLC选型中，用户程序所需内存容量与控制内容和用户的编程水平无关。

17．(×)用户编写程序的优劣对程序长短和运行时间不会产生影响。

18．(×)选择相应规模的可编程序控制器应留有30％~50％的I／O裕量。

19．(×)PLC的安装质量不影响PLC的工作可靠性和使用寿命。

20．(×)PLC最好使用专用接地线。如果难以做到，可以和其他设备公共接地，也可以和其他设备串联接地。

四、分析下列程序的功能：（共15分）

1、（5分），

用PLC实现三相交流异步电动机Y―△启动

3、（10分），

五、设计题：（共15分）

控制要求：

水塔上设有4个液位传感器，分别为SQ1,SQ2,SQ3,SQ4，分布见上图，凡液面高于传感器安装位置则传感器接通（ON），低于传感器安装位置则传感器断开（OFF），其中SQ1和SQ4为急停保护作用，当SQ2或SQ3失灵时发出报警信号。

使用水泵将水池里的水抽到水塔，按下启动按钮SB1后水泵开始运行，直到收到SQ3信号并保持X秒以上，确认水位到达高液位时停止运行；当水塔水位下降到低水位即SQ2接通则重新开启水泵。

一旦S03传感器失灵，在收到SQ4信号时点亮高液位报警指示灯并立即停止整个控制程序；一旦SQ2传感器失灵，在收到SQ1信号时点亮低液位报警指示灯并立即停止整个控制程序。

按下停止按钮SB2后停止整个控制程序。

各元器件说明和输入输出端口配置表由鉴定软件自动生成。

根据控制要求设计PLC梯形图或语句表；

六  语句转化梯形图：(15分)

七  梯形图转化语句：(15分)