上海震旦职业学院模拟卷15

一、填空题（共20分）

1、执行MOV K4 K1Y0后，哪个Y有输出（      ）

2、有输入开关k2x0，输出指示灯k2y0,当开关的状态为10000011时，

执行MOV K2X0 K2Y0, 哪个Y有输出（         ）

3、当D10=45H    D12=0FH

执行 WAND D10  D12  D14后，D14=（        ）

4、当D0=55H  D1=  AAH

执行WXOR  D0  D1  D2后  D2=（      ）

5、已知D0=3F40H  执行了指令ROR D0 K2后，D0=(      )

6、已知D0=3F40H  执行了指令ROL D0 K6后，D0=(        )

7、已知K1X0=1010   K4M0=7324H

执行了SFTR X0  M0  K16  K4后，写出结果（          ）

8、已知K1X0=5H  执行了DECO X0  M0  K3后，结果是（      ）

9、执行了指令ZRST Y0 Y5后，结果是（     ）

10.已知C20=50,执行了CMP K20 C20 M10后,结果是（       ）

二、简答题   （每小题4分，共20分）

1. 什么叫“位”软元件？什么叫“位组合元件”软元件？有什么区别？

2.  位软元件如何组成字软元件？试举例说明。

3.  试问如下软元件为何类型软元件？由几位组成？

X001 、 D20 、 S20 、 K4X000 、 V2 、 X010 、 K2Y000 、 M019

4.  功能指令有哪些使用要素？叙述它们的使用意义？

5.   在如图所示的功能指令表形式中，“ X0 ”、“ (D) ”、“ (P) ”、“ D10 ”、“ D14 ”分别表示什么？该指令有什么功能？程序为几步？

三、设计编程题（15）

四、编程：（30）

1。利用PLC实现流水灯光控制，某灯光招牌有L1～L8八个灯接于K2Y0，要求当X0为ON时，灯先以正序每隔1s轮流点亮，当Y7亮后，停3s；然后以反序每隔1s轮流点亮，当Y0再亮后，停3s，重复上述过程。当X1为ON时，停止工作。（15分）

（1）输入端口配置：启动按钮X0	、停止按钮	X1

输出端口配置：	（外接L1～L8）	Y0～Y7

（2）用FX2N系列PLC按工艺要求画出梯形图，写出语句表。

2。 在图中，若（D0）＝00010110、（D2）＝00111100，在X0为ON后，（D4）、（D6）、（D8）的结果分别为多少？（5分）

3。  在图中,分析当X0接通后，下面梯形图的执行结果。（10分）

五、设计题：(共15分)  配料小车的PLC控制

1.工艺要求：

其中启动按钮S01用来开启运料小车，停止按钮S02用来手动停止运料小车。按S01小车从原点起动， KM1接触器吸合使小车向前运行直到碰SQ2开关停， KM2接触器吸合使甲料斗装料5秒，然后小车继续向前运行直到碰SQ3开关停，此时KM3接触器吸合使乙料斗装料3秒，随后KM4接触器吸合小车返回原点直到碰SQ1开关停止，KM5接触器吸合使小车卸料 5秒后完成一次循环。

PLC控制运料小车示意图如图所示

PLC控制运料小车示意图

2.实训要求：

（1）输入输出端口配置

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 端口编号 | 设备 | 端口编号 |
| 启动按钮S01 | X00 | 向前接触器KM1 | Y00 |
| 停止按钮S02 | X01 | 甲卸料接触器KM2 | Y01 |
| 开关SQ1 | X02 | 乙卸料接触器KM3 | Y02 |
| 开关SQ2 | X03 | 向后接触器KM4 | Y03 |
| 开关SQ3 | X04 | 车卸料接触器KM5 | Y04 |
| 选择按钮S07 | X05 |  |  |

（2）画出I/O接线图

（3） 画出 配料小车状态转移图，梯形图及指令